|  | ENGRENIX |  |
| --- | --- | --- |

Préambule :

J’ai longtemps cherché sur le Net un programme Open Source qui me permette de créer facilement des profils d’engrenages sur-mesure... sans jamais trouver chaussure à mon pied. Face à mes déceptions, je me suis lancé un défi : concevoir mon propre chaînon manquant.

C'est ainsi qu'est né ENGRENIX !

(Je vois déjà dans la salle les petits malins qui m’accusent de plagiat d’Astérix. Non, ne vous en déplaise : bien que ce programme soit fièrement développé en France, messieurs Uderzo et Goscinny n’ont rien à voir là-dedans !)

Le but d'ENGRENIX ? Simplifier la réalisation et la visualisation (via votre CAO) d'engrenages destinés à être coupés au laser, au jet d'eau, ou même fraisés sur une petite CNC numérique (style CharlyRobot).

L’auteur :

Yves Cordier, initialement un professeur de construction mécanique puis durant plus de vingt ans le « chef des travaux » (aujourd’hui on dit DDFPT qui est sois disant plus explicite. Mais force est de constater que personne ne comprend plus qu’avant la fonction exercée au sein d’un lycée technologique!) du lycée de Briançon (05). Maintenant à la retraite bien active …

La méthode :

Le tracé de dents d’engrenage fait appel à courbes qui pour la plupart sont loin de la simplicité d’un arc de cercle. Ces courbes (développantes de cercles, trochoïdes, épicycloïdes …) seront interpolés par des courbes de Bézier. Par équité auprès de leurs auteurs, on devraient plutôt les nommer Bezier-Casteljau du nom de leurs géniteurs( .Pierre Bezier 1910-1999 ; Paul de CastelJau 1930-2022--).

Ces courbes sont en fait des courbes polynomiales dont le degré est déterminé par le nombre de points de contrôle (degré=nombre de points de contrôle-1). A la base on pourrait penser que l’augmentation du degré de ces courbes amènerait à interpoler les courbes initiales plus finement. En fait, l’augmentation du degré provoque souvent des ondulations de la courbe entre les points de passage dont l’amplitude est souvent supérieures à l’erreur faite en interpolant avec un degré relativement faible Ce phénomène est bien connu des ‘matheux’ sous le nom du piège de Runge (.mathématicien allemand 1856-1927 plus connu par son travail de résolution des équations différentielles par la méthode de Runge-Kutta  -- Kutta mathématicien allemand 1867-1944--)

Les machines d’usinage ont-elles aussi une précision limitée et donc essayer de définir une courbe avec une précision supérieure à celle que l’on sait réaliser relève d’une satisfaction mathématique mal placée. 4, 5 ou 6 points de contrôle (degré 3,4 ou 5) suffisent souvent très largement. Il faut se rappeler qu’un petit morceau d’arc de cercle est relativement bien interpolé par une courbe du 2ème degré (3 pôles de contrôle).

Les ressources utilisées

Outre les multiples ressources glanées sur Internet, la principal source se situe dans la « bible » du sieur Jacques Dufailly (  .) laquelle est plus digeste que le mythique Traité théorique et pratique des engrenages (devenu ensuite Engrenages : Conception, fabrication, mise en œuvre) de Georges Henriot 1921-2009 (ingénieur des Arts & Métiers, ancien Directeur général technique de la société Engrenages et Réducteurs).

Note : Jacques était beaucoup plus jeune (et moi aussi) lorsqu’il m’a enseigné les arcanes des engrenages à l’ENS Cachan dans les années 80. Je dois bien ici avouer que je n’avais pas tout compris à l’époque (et de loin).…

Si vous cherchez un simulateur CNC pour valider les codes générés, https://ncviewer.com  fourni un outil en ligne qui fonctionne bien

Le programme :

Le programme est disponible en téléchargement sur le site  http://altituduino.com dans la rubrique téléchargement sous rubrique mécanique. Il est fourni ‘zippé’.

Le programme est écrit en java est livré « portable » il n’a donc besoin d’aucunes dll externes et peut donc s’installer sur n’importe quel support (clef disque …) avec une autorisation de lecture et d’écriture.

Il possède plusieurs sous répertoires ou sont stockés les ressources utiles à son fonctionnement. Il est sérieusement déconseillé de les modifier !

Il est libre de diffusion et s’il vous plait, ne vous gênez surtout pas pour le proposer à votre entourage (du moins le lien de téléchargement afin d’avoir toujours la dernière version !)

L’Installation

- Décompactez le programme dans un répertoire de votre choix

- Créez un raccourci sur le fichier engrenix.exe

- Associez un icône que vous trouverez dans la racine du programme (engrenix.ico)

Voila c’est fini à vous de jouer.

juste un petit conseil :

ouvrez le programme avec les options du fichier initial global.ini, activez le son puis fermez le programme –Bon ski !--.

Si vous êtes plutôt été : changer dans global.ini claree_hiver.jpg par claree_ete.jpg

Si vous êtes bugs bunny mettez end.jpg et remplacer le champ WALLPAPER=lapin.jpg

Commandes de visualisation

Note :

- Les commandes sont assez intuitives et conformes aux normes actuelles des systèmes de DAO CAO FAO…

- Les commandes de visualisation, pour la plupart peuvent être introduites au clavier. Cette solution est à envisager lorsque les modifications des fenêtres (déplacement agrandissement …) amènent à masquer  les icones de commande. Un <Alt><h> suivi d’un <Alt><a> permet de se sortir d’un mauvais pas.

| Icone | Rémanentes | Explications | Alternatives clavier |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Non | Remet toutes les fenêtres à leur position d’origine | <Alt><h> ou <Alt><H> « Home » |
|  | Oui | Bascule le curseur en mode flèche pour sélectionner les fenêtres |  |
|  | Non | Zoom tout | <Alt><a> <Alt><A> « All » |
|  | Oui | Affiche un curseur de coordonnées locales et, en bougeant la souris (touche enfoncée), donne la distance et l’angle du vecteur depuis le point initialement pointé. |  |
|  | Oui | Zoom fenêtre |  |
|  | Oui | Sélection des entités par encadrement |  |
|  | Oui | Sélection des entités par block Les blocs d’entités sélectionnées sont dessinés en vert. Le bouton droit permet de ne sélectionner que le bloc pointé, le bouton gauche ajoute le bloc à la sélection. |  |
|  | Oui | Sélection des entités pour informations. Les entités sélectionnées sont dessinées en vert. Le bouton gauche ajoute/retranche à la sélection, le bouton droit ne garde que l’entité sélectionnée | <x> <X> Désélectionne toutes les entités sélectionnées |
|  | non | Redessine l’intégralité des fenêtres (efface les dialogues) | <Alt><r> <Alt><R> « Redraw » |
|  | Oui | Zoom et déplacement combiné : -roulette : zoom plus ou moins -déplacement global si touche enfoncée | Les flèches droites gauche haut et bas déplacent l’image. Associé à la touche <Ctrl>, elles déplacent par pas important |
|  | Oui | Zoom moins à partir du point cliqué | <Ctrl><-> Zoom moins à partir du centre de la fenêtre |
|  | Oui | Zoom plus à partir du point cliqué | <Ctrl><+> Zoom plus à partir du centre de la fenêtre |
|  | Oui | Zoom roulette à partir du centre de la fenêtre |  |

Commandes de manipulation des entités graphiques

Note :

- <Alt><x> ou <Alt><X> permet de d’annuler facilement la sélection des entités.

- Attention les commandes textuelles ne sont  pas active si une fenêtre de dialogue est en cours.

| Icone | Rémanentes | Explications | Alternatives clavier |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Non | Efface l’intégralité des entités graphiques (coup de balais général) | <Alt><d> <Alt><D> « Destroy » |
|  | Oui | Efface les entités graphiques sélectionnées (en vert) | <Del> |
|  | Non | Bascule l’entité des entités graphiques sélectionnées en mode non sélectionnées et les autres en mode sélectionnées (« toggle » commande). | <Alt><t> <Alt><T> « Toggle » |
|  | Oui | Change le sens des entités sélectionnées. | <Alt><f> <Alt><F> « Flip » |
|  | Oui | Recherche les entités chainées à celles pointée et les ajoute à la sélection. | <Alt><c> <Alt><C> « Chain » |

Commandes de configuration diverses

Note :

| Icone | Rémanentes | Explications | Alternatives clavier |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Non | Affiche les caractéristiques du programme |  |
|  | non | Ouvre une fenêtre de dialogue permettant de modifier les paramètres généraux correspondant à la génération de fichiers |  |
|  | Non | Bascule le mode sonore (Oui/Non) (CF paramètre général SOUND) |  |
|  | Oui | Bascule du mode aide sur icône à aucune aide (utile pour processeurs lents) (CF paramètre général HELP) |  |
|  | Oui | Bascule l’affichage du polygone générateur des courbes de Bézier (Oui/non) (CF paramètre général POLY). |  |
|  | Oui | Bascule l’affichage du sens de parcours des entités (Oui/Non) (CF paramètre général ARROW). |  |
|  | Oui | Bascule l’affichage des extrémités des entité (Oui/Non) (CF paramètre général EXTREM). |  |
|  | Oui | Bascule l’affichage de la grille (Oui/Non) (CF paramètre général GRID). |  |
|  | Non | Fin de programme |  |
|  | Non | Acceptation des modifications de la boite de dialogue | <Ctrl><Enter> |
|  | Non | Refus des modifications de la boite de dialogue | <Esc> |

Commandes de génération de fichiers :

Note :

- Par sécurité vis-à-vis des répertoires du programme, il est impossible d’écrire ces fichiers dans le répertoire principal du programme ni dans aucuns sous répertoires.

- La génération des entêtes et fin de fichiers sont conforme aux fichiers  définis dans le sous répertoire config (isoheader.cnc, isofooting.cnc, dxfheader.dxf , dxffooting.dxf) modifiables par un éditeur de texte ASCII pour adapter à votre matériel.

- Lors de la génération de fichiers iso (CNC), seul les entités en trait plein font l’objet de création de parcours d’outil.

- Attention dans les versions modernes de Window, Window interdit à l’utilisateur lambda de créer des fichiers dans la racine du disque dur C :

Si vous essayer de créer le fichier CNC C:\test.cnc produira une erreur.

Créez un sous répertoire « travail » et générez vos fichier dans ce répertoire.

Autre solution : exécuter Engrenix en tant qu’administrateur (mais cela est une autre histoire peut-être ?!).Certains logiciels de CAO sont très pointilleux sur la structure des dxf.

- Si par mégarde votre logiciel ne comprends pas le dxf généré, la solution est de le faire digérer par un logiciel gratuit peu chatouilleux (librecad par exemple) et de demander à ce dernier de réécrire le fichier.

| Icone | Rémanentes | Explications | Alternatives clavier |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Non | Génère le fichier dxf correspondant à l’affichage graphique |  |
|  | Non | Génère le fichier iso (langage CNC) correspondant à l’affichage graphique. Prends en compte les paramètres généraux de jeux, diamètre outil. Pour décaler les trajectoires en mode « centre outil » (Les graveuses laser ne comprennent pas les modes G41 et G42 !) |  |

Commandes de langues

Note :

- Actuellement, le programme est traduit en 14 langues (les plus parlées dans la communauté européenne plus l’Ukrainien). Il est possible de basculer les messages du programme dans les diverses langues en cliquant sur les icones correspondants aux pays.

- Ce programme se veut aussi pédagogique pour réviser les pays de l’EU (pas tous !). Si l’option son est activé, vous aurez en prime un aperçu de l’hymne du pays …

| Icone | Rémanentes | Explications | Alternatives clavier |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oui | Françe |  |
|  | Oui | Espagne |  |
|  | Oui | Ukraine |  |
|  | Oui | Suede |  |
|  | Oui | Roumanie |  |
|  | Oui | Portugal |  |
|  | Oui | Pays bas |  |
|  | Oui | Hongrie |  |
|  | Oui | Grèce |  |
|  | Oui | Angleterre (et assimilés) |  |
|  | Oui | Pologne |  |
|  | Oui | Tchéquie |  |
|  | Oui | Allemagne |  |
|  | Oui | Italie |  |

Commandes de génération de profils

Note :Se reporter aux pages suivantes pour plus d’explications concernant les paramètres à donner pour la génération

| Icone | Rémanentes | Explications | Alternatives clavier |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Non | Génération de profils de moyeu claveté |  |
|  | Non | Génération de profil d’un disque de fixation de couronne denté |  |
|  | non | Génération de profil de couronne dentée (intérieure) |  |
|  | Non | Génération de profil d’engrenage en développante de cercle |  |
|  | Non | Génération de profil de roues à chaine. |  |
|  | Non | Génération de profil de pignon cage (grosse puissance, horlogerie pignons anciens) |  |
|  | Non | Génération de profil de roues conjugées à un pignon gage |  |

Les fichiers de configuration et annexe

- Tous les fichiers décrits ci-dessous sont des fichiers texte et donc éditables à l’aide d’un éditeur ascii.

- Ces fichiers sont localisés dans   ..data\config

global.ini

Note :

- Ce fichier contient la majorité des paramètres d’affichage et des options de visualisation au démarrage.

- Le fichier est lu au démarrage du programme.

- En cas d’absence, le programme en génère un par défaut qu’il vous appartient de modifier pour correspondre à vos besoins.

// **************************************************************

// file config.ini located in data\config\ subdirectory

// Global parameters. has to be edited with an ascii text editor

// **************************************************************

// Note : all text begining with  // sequence will be ignored

//         until end of line (comments)

// **************************************************************

SCREEN=AUTO// AUTO : automatic placement reduced screen FULL : fullScreen SELF : user defined placement

WALLPAPER="engrenage.jpg"// wallpaper valid image file (.jpn or .bmp)

SIZEWINX=1200// size main Window on X

SIZEWINY=1000// size main Window on Y

POSXCAO=20// position of graphic  Window on X

POSYCAO=20// position of graphic  Window on Y

SIZEXCAO=800// size graphic Window on X

SIZEYCAO=800// size graphic Window on Y

POSXTEXT=20// position of text Window on X

POSYTEXT=840// position of text Window on Y

SIZEXTEXT=1000// size text Window on X

SIZEYTEXT=140// size text Window on Y

POSXCMD=840// position of command  Window on Y

POSYCMD=20// position of command  Window on X

LANG=0// initial language

// langFR=0 langGB=1 langDE=2 langES=3 langIT=4 langPT=5 langNDL=6 langPL=7 langGR=8 langRO=9 langCS = 10 langUA = 11 langSV =12 langHU =13

FONT=""// ttf character font located in data\fonts\ subdirectory ex : "myfont.ttf"

SOUND=0// sound :  -1: disable  0 : off 1 : on

TIME=1//  show time on messages 0 : no 1 : yes

ARROW=0// show direction on entities  0 : no 1: yes

EXTREM=0// show extremity on entities 0 : no 1 : yes

POLY=0// show control polygon on bezier curves 0 : no 1 : yes

GRID=0// show grig 0 :no 1 : yes

ANIM=1// show animation on close 0 : no 1 : yes

ENDIMAGE="claree_hiver.jpg"// closing image valid image file (.jpg or .bmp)

ENDSOUND="end.wav"// sound at the end of program valid sound file (.wav)

// END OF FILE

cnc.ini

Note :

- Ce fichier contient les paramètres de configuration nécessaire à la génération de parcours d’outils en langage iso.

- Il est actualisé par la boite de dialogue .

// **************************************************************

// file cnc.ini located in data\config\ subdirectory

// Global parameters. has to be edited with an ascii text editor

// **************************************************************

// Note : all text begining with  // sequence will be ignored

//         until end of line (comments)

// **************************************************************

// ***************** Machining parameters ***********************

// **************************************************************

XAPP=0.0// X approch point for CNC in mm

YAPP=100.0// Y approch point for CNC in mm

SPEED=500// Laser speed in mm/min

POWER=95// Laser power in % of maxi power

DELTA=0.1// Precision of CNC in mm

MODEL=1// Laser type 0:cutting 1:milling

SPINDLE=3000// Max spindle rpm in milling mode

WORKZ=-0.2// Z Cutting in gravage mode (milling)

NOWORKZ=-0.2// Z Secure in gravage mode (milling)

// END OF FILE

gears.ini

Note :

- Ce fichier contient les paramètres de configuration nécessaire à la génération de profils graphiques.

- Il est actualisé par les boites de dialogue

// ************************************

// * actual values of gears generated *

// ************************************

ZR=42// number wheel's of teeth

ZP=6// number pinion's of teeth

DPR=4.20000// primitive  wheel's pitch (diameter)

DPP=0.600000// primitive  pinion's pitch (diameter)

M=0.100000//  wheel's modul dp=m*z

XR=0.0// wheel's deport

XP=0.0// pinion's deport

ALPHA=20.0000// wheel's contact angle (degres)

STEP=12.7000// chain pitch step

ROLL=6.00000// chain roll diameter

NC=3// wheel's hub key's number

BC=5.00000// key's width

HC=2.30000// key's slot height

DEXT=65.0000// crown's external pitch (diameter)

DFIX=55.0000// crown's fixing diameter's pitch

DVIS=8.00000// screws holes pitch (diameter)

NFIX=90// number of screws holes

TOOL=0.00000// cutting's tool diameter

GAP=0.00000// gap between gears)

CAD=0 // generation CNC mode

NP=6// nb poles of curves (degre of interpolation+1)

// end of file

dxfheader.dxfi

Note :

- Ce fichier contient l’entête standard des fichiers dxf affin de pouvoir être lu par un système de  CAO

- Attention certains systèmes de CAO sont peu tolérant aux erreurs (et ont parfois quelques lubies) concernant les fichiers dxf, et la modification « sauvage »de l’entête provoque souvent des erreurs de lecture

dxffooting.dxf

Note :

- Ce fichier contient une fin de fichier standard des fichiers dxf affin de pouvoir être lu par un système de CAO

- Attention certains systèmes de CAO sont peu tolérant aux erreurs (et ont parfois quelques lubies) concernant les fichiers dxf, et la modification « sauvage »de l’entête provoque souvent des erreurs de lecture

isoheader.iso

Note :

- Ce fichier l’entête (fonctions préparatoires) d’un programme CN. Il est de votre responsabilité de l’adapter à  votre directeur de commande (CNC)

/ Iso generation code from

// V1.00 engrandco program

// author : Yves Cordier

// 06/2026

G90 G17

G40

isofooting.iso

Note :

- Ce fichier contient les lignes de clôture (fonctions post opératoires) d’un programme CN. Il est de votre responsabilité de l’adapter à votre matériel et directeur CNC.

M02

Les boites de dialogue :

Les différentes boites de dialogues répondent aux commandes classiques de déplacement validation modification des divers champs.

On notera cependant que :

- Pour des champ possédant des bibliothèques, la touche <F1> ou le « double click » ou le « click droit » sur le champ permet de dérouler les valeurs de bibliothèque.

- Si une liste déroulante est ouverte, le « double click », <Ctrl><Enter> ou « click droit » permet de valider la valeur pointée.

- La navigation dans ces listes déroulantes se fait par la roulette de la souris, les flèhes haut et bas et <Ctrl><haut> et <Ctrl><bas> pour und déplacement par pas important.

- La validation globale de la boite se fait par l’icône validation ou <Ctrl><Enter> (lorsqu’aucunes liste déroulante de choix n’est ouverte).

- L’invalidation des valeurs modifiées se fait par l’icône annulation ou >Esc>

- Le diamètre outil correspond au diamètre du trait de découpe (double du décalage  du profil dans le bon sens)

- Le jeu correspond au jeu global entre pignon et roue (double du décalage du profil généré – dans le sens inverse de celui généré par un diamètre outil !).

- Le mode CAO génère les profils sans tenir compte du jeu et de l’outil (profil nominal) et ajoute les traits d’axe nécessaires à la bonne visualisation dans une CAO.

- Le mode FAO génère un profil de déplacement centre outil en prenant en compte les correcteurs de diamètre outil et les jeux. Une trajectoire d’entrée et une trajectoire de sortie de profil sont automatiquement générés en début et fin de code iso correspondant.

Génération de moyeu :

Génération de flasque de fixation :

Génération deroues/pignon à denture en développante de cercle :

Génération de couronnes à denture en développante de cercle :

Génération de pignons à chaine :

Génération de pignons cage (lanterne) :

Génération de roues pour pignons cage (lanterne) :

Edition des paramètres d’usinage :

Note :

- La génération des courbes de Bézier donne lieu à une discrétisation de la courbe par des segments de droites. L’erreur cordale faite en prenant un segment au lieu de la courbe est estimé par l’interpolation locale de la courbe par une parabole passant par 3 points.

- La discrétisation de la courbe initiale est calculée de manière à ce que l’erreur cordale soit inférieur au pas de déplacement minimum de la machine.

- Une précision exagérée fournira donc une discrétisation plus importante et donc un fichiercnc bien plus lourd.

- De ma même manière, il est illusoire de donner des cotes au 1/100éme dans un fichier de trajectoire pour une machine qui ne respecte que le 1/10ème. La précision des positions données dans le fichier cnc (le nombre de chiffre après la virgule) est donc déterminé aussi par cette précision.

En résumé : Dans un soucis de légèreté des fichiers produits et pour ne pas faire « patiner » le directeur de commande numérique sur des segments infiniment petits, il est bon de rester réaliste et de ne pas surestimer sa machine de découpe.

- Les champs maxi vitesse, z gravage et z securité ne sont utilisés que dans le processus de gravage à l’outl coupant tournant (fraisage) à l’instar de ce que l’on peut faire sur un module charly-robot. Dans ce cas, la vitesse (S) programmée est de %vitesse maxi*maxi_vitesse.

Documentation Technique :

# Documentation Technique : ENGRENIX (v1.3)

## 1. Introduction

ENGRENIX est un logiciel de CFAO spécialisé dans la génération de profils d'engrenages et de pignons personnalisés. Développé sous l'environnement Processing, il permet de concevoir des pièces pour une fabrication sur CNC ou découpe laser.

## 2. Architecture Logicielle

Le logiciel repose sur une architecture orientée objet modulaire :

- Gestion des fenêtres : Utilisation de classes dédiées (WindowCao, WindowBorder, WindowText) pour une interface réactive.

- Moteur de calcul : Algorithmes trigonométriques pour le calcul des courbes complexes (développantes de cercle, épicycloïdes).

- Système d'usine (Factory) : Génération dynamique des composants de l'interface (icônes, boutons).

## 3. Guide d'utilisation et saisie des paramètres

- Unité de mesure : Le logiciel fonctionne exclusivement en millimètres (mm).

- Vérification visuelle : Lors de la saisie des données, l'utilisateur doit impérativement consulter le suffixe "mm" affiché dans chaque boîte de dialogue de saisie.

- Intégrité : Aucune conversion impériale (pouces) n'est supportée ; toutes les valeurs numériques saisies sont interprétées strictement en millimètres.

- Paramétrage : Les champs (ex: rayonPrimPign, rayonRollPign, diamPercages) doivent être remplis en respectant ces unités pour garantir la précision de l'usinage.

## 4. Spécifications Fonctionnelles

- Mode CAO : Génération géométrique pure (cercles, droites, arcs) pour intégration dans des logiciels tiers.

- Mode Usinage : Génération tenant compte de la compensation automatique du rayon de l'outil et du jeu de fonctionnement nécessaire pour la fabrication.

## 5. Détail des fondements mathématiques

Les calculs s'appuient sur les travaux de référence de Jacques Dufailly et Georges Henriot :

- Développantes de cercle : Calculées via une résolution itérative pour optimiser la segmentation des courbes vers les machines CNC.

- Pignons à cage : Utilisation d'équations de recherche dichotomique pour assurer la fluidité des courbes Bézier.

- Compensation de trajectoire : Les coordonnées $(x, y)$ sont recalculées pour inclure le diamètre de l'outil et l'épaisseur du trait (kerf) afin de garantir la conformité dimensionnelle.

Documentation technique générée le 20 juin 2026.