Présentation

Le contexte :

Ce projet développé en projet d’ISN (enseignement de spécialité des classes de Tle S) se propose de montrer une méthode de reconnaissance de formes plates basée sur les matrices d’Inertie des surfaces et une analyse d’images pour arriver au calcul des composantes de ces matrices.

Il a été conduit par trois élèves durant l’année scolaire 2015-2016

Charrier Jean

Cordier Brunelle

Jalenques Nicolas

La méthodologie :

Ce projet a nécessité en annexe le développement de bibliothèques logicielles adaptées au matériel. Vous trouverez ces bibliothèques dans la rubrique téléchargement du site.

Le projet a été décomposé en trois modules distincts => deux cartes arduino+1PC

- La prise et analyse d’images (c.f. détection)

- Le pilotage du robot de manutention pour prendre les pièces et les ranger (c.f. robotmanutention)

- La visu de contrôle développée sur PC en pascal (c.f. Affichage)

Detection :

- Le cœur du système est une carte arduino due et une caméra ucam

Robotmanutention :

- Une carte Uno associée à trois servo-moteurs et des actionneurs tout ou rien symbolisent la commande numérique ainsi que la partie opérative du robot.

Affichage :

- Le PC dialogue avec la carte Due via une interface USB. Le programme à été développé en pascal (Free pascal) en utilisant une unité logicielle (synaser). Le programme est relativement spartiate et rustique du point de vue ergonomie, mais comme il fonctionne.

Mise en garde-utilisation

Attention : Les modules Due et Arduino discutant ensemble par voie série, n’ont pas le même niveau de tension d’entrée. Il faut donc abaisser la tension  par un pont diviseur dans le sens Tx(uno)-> Rx(due) si on ne veut pas bruler une entrée du Due. Dans l’autre sens, le Uno est tolérant et accepte des signaux en 3.3v (qu’il prend pour un 1) (vive les entrée MOS).

Vous pouvez recompiler adapter utiliser … mais comme à l’habitude, nous déclinons toutes responsabilité commerciale et sécuritaire (il n’y a pas de danger !) sur l’utilisation des fichiers et indications données.

Comme on dit souvent « que le premier programme non Bogué nous jette la première pierre ». Le système fonctionnait à l’état de prototype et l’absence de bogue n’étant pas de ce monde, nous ne pouvons garantir ce point.

Les fichiers présents

Descriptif _sommaire.doc : ce fichier

Caractéristiques_géométriques_des_surfaces.pdf : Un petit cours sur les matrices d’Inertie glané sur Internet.

description.ppt : Un powerpoint (.ppt) qui reprend une partie des diapos des diverses présentations, et qui permet d’éclairer le principe de fonctionnement du système.

Les répertoires :

AFFIMAGES : Le programme affimage (en pascal) ainsi qu’une copie de l’unité synaser. Il ne vous manque que le compilateur Free pascal disponible sur le net.

Detection : Le programme du « due ». Les unités logicielle (bibliothèques) sont dans l’onglet telechargement du site

Robotmanutention : Le programme du module Uno (idem pour les bibliothèques)

Bonne lecture et visionnage

Yves cordier